Aufgabe1:

Schreiben Sie die Klassen  RectGen  und RampGen so wie in  FuncGen_Test_Modules.h  angegeben.  Weitere benötigte Instanzvariablen sind in der Klasse zu ergänzen.

Zusatzpunkte Sinus stattt Rampe !!

SetFrequ()  sollte  SetPointsPerPeriod()   aufrufen da ja ein mathem. Zusammenhang zwischen 
den 2 Parametern besteht.

Im Konstruktor ist  val=0  zu setzen und und eine Frequenz=0,01  einzustellen.

Beim  RectGen soll die Pulsweite einstellbar sein.

Aufgabe2:

Schreiben Sie die Klasse  Mean3 so wie in  MBed_Test_Modules.h  angegeben.

Weitere benötigte Instanzvariablen sind in der Klasse zu ergänzen.
Skizze zu   Mean3   an der Tafel.

Mean3  soll den gleitenden Mittelwert aus den letzen 3 Werten des Signals am Filtereingang berechnen.

Im Konstruktor sollen  Y, Xn_1, Xn_2   auf 0 gesetzt werden.

Aufgabe3:

Schreiben Sie ein Hauptprogramm in welchem die untenstehende Signalverarbeitungskette 
mit 400Hz zyklisch berechnet wird.

Die Werte der Variablen V1 und V2 sollen auch mit den 400Hz zur Visualisierung gesendet werden.

Für  fg1, fg2 und Mean3 müssen Objekte an der richtigen Stelle 
im SourceCode angelegtwerden.
Um fg1, und fg2 zu testen ( verifizieren ) ist es sinvoll auch fg1.val  und fg2.val zur Anzeige ( PC ) zu senden.

Aufgabe4:

Vom PC aus sollen die  Frequenzen!!  und die Pulsweiten!!  Pulsweite nur bei fg1  der beiden Funktionsgeneratoren mit Kommandos verstellt werden können.   Achtung!! der Datentyp bei  SetFrequ(float aFrequ);  und SetPulsWidth(float aVal);  ist float.

|  |  |  |  |  | val = val*_inc; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reset: |  |  |  |  |
|  |  |  | val = val*_inc; |  |  |

Aufgabe5:

Bestimmen Sie für das untenstehende Filter:

a)  Die Differenzengleichung oder die Differenzengleichungen

b)  Ein  C-Programm für den Filteralgorithmus

c)  Die Übertragungsfunktion H(z)

Abgabe  19:30